СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОДДУБРОВСКИЙСЕЛЬСОВЕТ

УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

с.Поддубровка

04.10.2021 г.                                                                                            № 18/41

- О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

Рассмотрев обращение администрации Усманского района № 01-38/1211 от 30.08.2021 г. и проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского района, протокол № 2 от 03.10.2021 г. и заключение № 2 от 03.10.2021 г. о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки, в соответствии с Уставом сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области, Совет депутатов сельского поселения Поддубровский сельсовет

РЕШИЛ:

1. Утвердить внесение изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области согласно приложения.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном действующим законодательством порядке, а также разместить на официальном сайте сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского района в сети "Интернет".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов сельского

поселения Поддубровский сельсовет                                                     А.В.Фатеев

Приложение №1 к решению

Совета депутатов сельского

поселения Поддубровский

сельсовет от 04.10.2021 г. № 18/41

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в Правила землепользования и застройки сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

Приняты решением Совета депутатов  от 04.10.2021 г. №18/41 сельского поселения  Поддубровский сельсовет Усманского муниципального  района Липецкой области

| 5.Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); производство сельскохозяйственной продукции; размещение индивидуальных гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь - 500 кв.м. Максимальная площадь – 5000 кв.м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома - 3 для индивидуальных гаражей – 1(4,0 м до конька крыши) для вспомогательных сооружений – 1(3,5 м. до конька крыши) |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Для земельных участков площадью до 1000 кв.м. - 40% Для земельных участков площадью более 1000 кв.м. - 30% |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем. При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарников - 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |
| 6.Для ведения огородничества, код 13.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 200 кв. м. Максимальная площадь – 5000 кв. м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для вспомогательных сооружений – 1 (5 м. до конька крыши) |  |
| Макс. процент застройки в границах земельного участка, % | 40% |  |
| Иные параметры | При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарников - 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |
| 7.Для ведения садоводства, код 13.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь - 200 кв. м. Максимальная площадь – 2000 кв. м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого и садового дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома - 3 для индивидуальных гаражей – 1 (4 ,0 м. до конька крыши) для вспомогательных сооружений – 1 (3,5 м. до конька крыши) |  |
| Макс. процент застройки в границах земельного участка, % | 40% |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем. При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарников - 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

Глава сельского поселения

Поддубровский сельсовет                                                 А.Ю.Кондрашкин